STANDARD WYKONANIA

INWESTYCJA ,,WILLE PRZY LESIE"

ZABUDOWA BLIŹNIACZA

| OTOCZENIE |  |
| --- | --- |
| DOJŚCIA DO BUDYNKÓW | - ciągi pieszo - jezdne wyłożone kostką betonową i geokratą na podsypce cementowo-piaskowej - miejsca parkingowe – wyłożone kostką betonową i geokratą na podsypce cementowo-piaskowej |
| DROGA WEWNĘTRZNA | - wyłożona kostką betonową i geokratą na podsypce cementowo-piaskowej - osiedle zamknięte bramą przesuwną wyposażoną w napęd, sterowaną automatycznie, firmy POLBRAM |
| TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE | - w częściach wspólnych wykonujemy niskie nasadzenia, natomiast w częściach przypisanych do lokalu zagospodarowanie terenu po stronie Klienta |
| MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW |  |
|  | • wyznaczono miejsce gromadzenia odpadów przy wschodniej granicy działki, gdzie będzie zlokalizowana wiata śmietnikowa |

| TECHNOLOGIA I WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU |  |
| --- | --- |
| BUDYNKI | - 2 kondygnacje nadziemne - 2 lokale mieszkalne w każdym z 10 budynków (łącznie 20 lokali mieszkalnych) - po 2 miejsca postojowe przynależne do każdego lokalu |
| FUNDAMENTY | - posadowienie budynków bezpośrednio na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych - ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych, podwójnie zaizolowanych przeciwwilgociowo: poziomo papą termozgrzewalną na ławach oraz ścianach fundamentowych, pionowo dyspersyjną masą hydroizolacyjną, od strony zewnętrznej powłoka bitumiczną typu 2K - ściany fundamentowe zabezpieczone przed przemarzaniem izolacją termiczną styropianową Aqua gr. 15 cm |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | - wykonane z pustaków ceramicznych gr. 25 oraz izolacji termicznej styropianem gr. 20 cm uzyskujemy wysoki wskaźnik izolacyjności akustycznej oraz termicznej. - pustaki ceramiczne są materiałem naturalnym, ekologicznym, jednocześnie cechującym się wysoką trwałością. |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE I DZIAŁOWE | - ściany wewnętrzne nośne wykonane z pustaków ceramicznych gr. 25 i 18 cm oraz z pustaków akustycznych gr. 25 cm - ściany wewnętrzne działowe – z bloczków gipsowych gr. 8 cm typu „Promonta” wraz z jednokrotną warstwa gipsu – nie przygotowaną pod malowanie ; |
| STROPY | - żelbetowe, gęstożebrowe nad parterem - nad piętrem zastosowano sufity podwieszane gipsowo-kartonowe z izolacją pianą PUR 20 cm w poziomym pasie wiązara kratowego |
| DACHY | - wielospadowy o kącie nachylenia 25° - konstrukcja drewniana zabezpieczona przeciwgrzybicznie, owadobójczo oraz przeciwogniowo - pokrycie blachą na rąbek w kolorze czarnym - na dachu zamontowane wyłazy dachowe z każdego z lokali - ocieplenie pianą PUR w poziomie nad sufitem podwieszanym gr. 20 cm |
| TERMOIZOLACJA, ELEWACJA | - warstwa izolacji zewnętrznej, styropian 20 cm, wykończony tynkiem silikonowym barwionym w masie - elewacja koloru białego - parapety zewnętrzne wykonane z kamienia naturalnego - zamontowane oświetlenie punktowe zewnętrzne |
| OGRÓD | - panel ogrodzeniowy 3D koloru grafitowego do wysokości 120 cm - aranżacja terenu w zakresie indywidualnym klienta - do każdego lokalu wykonany taras z kostki betonowej |

| ZAKRES I STANDARD WYKONANIA LOKALU MIESZKALNEGO |  |
| --- | --- |
| DRZWI WEJŚCIOWE | - jednoskrzydłowe, pełne marki GERDA - kolor ciemna zieleń - wyposażone w przeszklenie oraz zamek drzwiowy wraz z wkładką antykradzieżową |
| ŚCIANY | - tynki jednowarstwowe, gipsowe wykonane maszynowo, zacierane na gładko klasy III -nieprzygotowane pod malowanie - w przypadku ścian wykonanych z bloczków gipsowych typu „Promonta” szpachlowane jednokrotną warstwa gipsu – nie przygotowaną pod malowanie - w łazienkach tynki zacierane na ostro, przygotowane pod wykonanie okładzin z płytek ceramicznych |
| SUFITY | - tynki jednowarstwowe, gipsowe wykonane maszynowo, zacierane na gładko klasy III - nieprzygotowane pod malowanie - sufity na I kondygnacji podwieszane, gipsowo-kartonowe, szpachlowane łączenia |
| POSADZKI | - cementowe, zatarte na gładko - wykonane na izolacji akustycznej ze styropianu twardego gr. 5 cm na piętrach, na parterze styropianem twardym gr. 12 cm - przygotowane pod ułożenie podłogi z paneli podłogowych lub płytek (w indywidualnym zakresie) |
| OKNA I DRZWI BALKONOWE |  | - stolarka okienna oraz balkonowa z profilu PCV, szklone szkłem zespolonym, trzyszybowym - okna rozwierne, rozwierno-uchylne oraz przesuwne w zależności od lokalizacji - ramy okienne w kolorze białym - nad oknami oraz drzwiami balkonowymi zlokalizowane skrzynki oraz prowadnice przygotowane pod montaż rolet - mieszkanie przekazywane bez parapetów wewnętrznych |

| INSTALACJA WOD-KAN | - instalacja wodociągowa z sieci miejskiej - instalacja wykonana w systemie rur PE-RT/AL/PE-RT - układana w warstwie izolacji posadzki, zakończona podejściami pod przybory sanitarne w łazienkach i kuchni - każde mieszkanie wyposażone w indywidualną armaturę pomiarową, - instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC prowadzonych w posadzce oraz szachtach, zakończona przy przyborach sanitarnych w łazienkach oraz aneksie kuchennym - zabudowany pion kanalizacyjny w pomieszczeniu kuchni, pozostałe pozostawione bez zabudowy - przyłącza są podłączone do sieci wodociągowej umieszczonej w drodze. Dostawcą wody jest PWiK - instalacja kanalizacji sanitarnej rozprowadzona pod płytą betonową w warstwie zagęszczonego piasku. Przyłącze kanalizacyjne wykonane z rur PCV fi 110 i 160 |
| --- | --- |
| INSTALACJA OGRZEWANIA | - mieszkania wyposażone w indywidualną instalację ogrzewania podłogowego, w łazience dodatkowo pozostawiono grzejnik drabinkowy elektryczny - instalacja zasilana z pompy ciepła zlokalizowanej na zewnątrz budynku, a jednostka wew. zlokalizowana w WC na parterze |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA | - przewody instalacji prowadzone podtynkowo w ścianach, w suficie oraz w posadzce - punkty przygotowane pod montaż osprzętu (bez osprzętu) - punkty pod gniazda elektryczne zlokalizowane na wysokości około 30 cm nad posadzką - punkty pod montaż włączników światła zlokalizowane przy wejściach do pomieszczeń - indywidualna rozdzielnica dla każdego mieszkania zlokalizowana w korytarzu - instalacja odgromowa |
| INSTALACJA WENTYLACJI | - budynek wyposażony w system wentylacji grawitacyjnej, zapewniającej naturalna wymianę powietrza poprzez kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach |
| INSTALACJA TV, INTERNETOWA, TELEFONICZNA | - do każdego mieszkania doprowadzona instalacja telewizyjna, kabel antenowy wyprowadzony na dach - lokale przygotowane pod doprowadzenie światłowodu przez operatora - indywidualna skrzynka teletechniczna dla każdego mieszkania zlokalizowana w korytarzu |
| INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA |  | - lokale wyposażone w indywidualną instalację fotowoltaiczną o mocy około 3 kWp |
| INSTALACJA KLIMATYZACJI |  | - lokal wyposażony w indywidualną instalacje klimatyzacji, jednostka wewnętrzna zlokalizowana na parterze w salonie, jednostka zewnętrzna ustawiona na ogródku |